附件二： 节 水 型 企 业 (单 位) 定 量 考 核 指 标. 序号; 定量指标; 考核计算方法; 考核标准; 标准水平; 分数; 自查分数; 实得分; 工业用水重复利用率 标准水平（Ei）. 企业; 单位. 1; 工业用水重复利用率达到同行业先进水平; 工业用水重复利用率＝工业用水重复利用量/(工业取水量＋工业重复利用水量)*100%; 工业重复利用率≥Ei否则每低于1%扣2分。直至扣完; 见工业用水重复利用率标准水平; 16; /; /; /; 行业名称; 标准. 2; 间接冷却水循环率; 间接冷却水循环率＝间接冷却水循环量/(间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100%; ≥95%计10分,否则实际循环率*10分计分; 95%; 10; /; /; /; 火力发电; 90. 无机化工 金属炼焦; 80. 3; 万元产值取水量 递减率; 万无产值取水量递减率＝(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量*100%; ≥5%计4分,否则以递减率/5%*4计分; 5%; 4; /; /; /; 有机化工石油化工化学制药; 75. 4; 水表计量率： 一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组（工段、设备）水表计量率; 二级表计量率＝(二级表水量之和/一级表水量之和)*100%；三级表计量率＝(三级表水量之和/二级表水量之和)*100%; 一、二级表不达标不得分。若一、二级达标三级表＜85%，分别以三级计量率*4或*5计分; 一级表100%；二级表90%；三级表85%; 4; 5; /; /; 橡胶塑料金属加工化工原料加工玻璃陶瓷油脂化工; 70. 重型机械运输机械水泥机械电气; 65. 5; 居民生活用水户表率; 居民生活用水户表率＝（居民生活用水户已装水表数/居民生活用水户应装水表数）*100%; ≥98%以上计4分或5分，≥95%≤98%分别以户表率*2或2.5计分; 98%; 4; 5; /; /; 纺织造酿造制药轻型机械炼油开采; 60. 6; 企业用水设施损失率（包括自备供水）; 企业用水设施损失率＝(供水总量-有效供水量)/供水总量*100%; ≤2%以上计4分或10分，若每高于1%,企业扣1分,单位扣2分,直到扣完; 2%; 4; 10; /; /; 印染混凝土木材水泥制品构件加工; 55. 7; 卫生洁具设备漏水率; 卫生洁具设备漏水率=检查卫生洁具设备漏水件数/检查卫生洁具设备总件数*100%; ≤2%以上计4分或10分，若每高于1%,企业扣1分,单位扣2分,直到扣完; 2%; 4; 10; /; /; 电器玻璃器具制造陶瓷磨料制造; 50. 8; 锅炉冷凝水回收率; 锅炉冷凝水回收率＝年蒸汽冷凝水回收量/年蒸汽发气量*100%; ≥60%以上计4分或10分，每低于1%,企业扣1分,单位扣2分,直到扣完; 60%; 4; 10; /; /; 电子仪器教学用品日用小百货制造; 40. 食品皮革农村产品加工社会福利; 30...